赛题详情：空压站多机协同智能调度 Agent

赛题背景

（一）行业背景与赛题业务场景介绍

1. COSMO Code AI 智能开发平台

COSMO Code AI 智能开发平台依托卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网底座，面向企业全员与个人开发者打造一站式零门槛云端 AI 原生开发平台，作为轻量化云端研发基础设施，全程无需本地安装IDE软件、配置运行环境，打通自然语言描述需求到云端可运行项目的全链路；兼顾零基础人员快速搭建效率工具、研发工程师高效验证迭代、政企项目演示原型快速交付等典型场景，支持居家、办公、外勤出差多终端实时同步开发，一站式解决传统本地开发环境复杂、内外网访问隔离、多设备进度割裂等行业痛点。

平台地址：https://code.cosmoplat.cn

零门槛｜全新研发模式

依托自然语言驱动编程，大幅降低开发上手难度

自然语言驱动编程：文字描述需求，AI 自动生成代码、修复 Bug、迭代功能

一句话生成完整项目：输入需求（如 “做贪吃蛇游戏”“开发企业官网”），AI 从零搭建可运行项目

多轮对话式开发：类聊天持续沟通，AI 记忆上下文，迭代完善项目

即开即用｜云端开发环境

无需本地配置开发环境，浏览器直接完成全流程开发

独立 VM：每个任务自动分配专属云端虚拟机，省去本地环境搭建步骤

Web 终端：浏览器内执行完整命令行，无需安装各类终端工具

文件管理器：云端文件在线浏览、编辑、上传下载，无需 FTP/SCP 工具

自动公网链接：代码运行后自动生成公网访问地址，不用内网穿透、无需配置 Nginx

可定制的 AI 大脑

灵活适配各类大模型，自定义扩展 AI 能力

全量主流模型一键切换：支持 GLM、MiniMax、Qwen、DeepSeek 等主流大模型快速切换

自定义接入私有模型：填入第三方模型 API Key，接入自有专属模型

Skills 技能系统：内置网站部署、功能设计、数据分析等预置技能，Agent 按需加载调用

MCP 工具协议：接入自有 MCP Server（数据库、API 等），让 AI Agent 调用自有业务工具

跨平台无缝开发

全终端、多系统打通，开发不受设备限制

全系统覆盖：适配 Web、Windows、macOS、Android、iOS 全平台

移动端实时同步：电脑未完成的任务，手机端可接续运行调试

终端共享：会话分享给他人，远程协同排障、演示项目

多 Git 平台兼容：完整接入 GitHub、GitLab、Gitea、Gitee 等代码仓库

2.行业背景

压缩空气作为工业生产的"第四大能源"，广泛应用于钢铁冶金、化工、电子制造、纺织、食品加工等国民经济支柱行业。据统计，我国工业空压站年耗电量约占全国工业总用电量的 9%~15%，在部分高耗能行业中，空压系统的能耗占比甚至高达企业总用电量的 20%~40%。然而，受限于运维模式粗放、调度手段落后，我国工业空压站的平均系统能效仅为 50%~60%，与发达国家 70%~80% 的先进水平存在显著差距，节能降碳空间巨大。

当前，国家大力推进"人工智能+"和"工业互联网+"战略，加速人工智能与制造业深度融合。工业和信息化部明确提出，要以工业智能体为抓手，推动 AI 的"感知、认知"能力与工业系统的"执行"能力深度融合，实现"数据驱动+知识驱动"双轮驱动，助力构建高效、绿色、低碳的工业新生态。工业智能体作为 AI 与工业场景深度融合的载体，通过"感知-决策-执行"闭环，能够实现工业全流程的智能化升级，已成为推动工业互联网平台从"数据底座"向"智能运营"跨越的关键技术路径。

空压站作为工业生产的核心公辅设施，其运行管理水平直接关系到企业的能源成本、生产效率与设备安全。在"双碳"目标背景下，空压站能效提升不仅是企业降本增效的迫切需求，更是实现工业领域绿色低碳转型的重要抓手。然而，传统空压站依赖 SCADA 系统进行数据采集与人工监控，缺乏基于人工智能的智能决策与自动控制能力，难以实现"安全-能效-寿命"多目标协同最优，亟需引入工业智能体技术实现系统性升级。

3.赛题业务场景

本赛题聚焦空压站多机协同节能调度这一典型工业场景。空压站通常由多台不同规格、不同能效特性的空压机（如离心机、螺杆机等）组成，通过管网为产线提供稳定、高质量的压缩空气。在实际运行中，空压站面临以下核心挑战：

3.1 多机协同调度难，能效瓶颈突出

空压站运行人员普遍依赖人工经验对机组进行启停与加载控制，无法根据产线实时用气负荷动态调整机组组合与负荷分配。当用气负荷波动时，易出现"大马拉小车"现象——大功率机组长期低负载运行，导致系统综合能效严重偏离最优工况。同时，缺乏基于负荷预测的前瞻性调度能力，机组频繁加卸载不仅造成能源浪费，还加速了设备磨损。

3.2 设备健康管理被动，非计划停机风险高

空压机作为旋转机械，其轴承、齿轮、转子等关键部件在长期运行中会逐渐劣化。当前维护模式以定期点检和事后维修为主，缺乏对振动、温度、电流等关键参数的实时趋势分析与早期异常预警能力。渐进式故障难以被提前识别，一旦突发停机，将导致产线供气中断，造成巨大的生产损失。

3.3 喘振风险防护被动，安全运行存在隐患

离心式空压机在工况偏离设计点时极易发生喘振，严重时可在数秒内造成叶轮损坏。然而，运行人员仅凭经验判断喘振边界，难以实时感知工况逼近危险区。当管网压力异常波动、进气温度突变或冷却系统异常时，人工响应存在明显滞后，设备损坏与安全事故风险难以有效控制。

3.4 跨系统协同缺位，运维决策孤岛化

空压站运行数据分散在 SCADA、PLC、EAM、工单等多个系统中，各系统间缺乏有效的数据贯通与业务联动。调度决策、健康诊断、维保计划彼此割裂，无法形成"感知-诊断-决策-执行"的闭环管理，导致运维效率低下、响应速度迟缓。

（二）赛题业务场景核心痛点（三项以上，需描述清晰）

痛点一：多机协同调度依赖人工经验，负荷匹配度低

空压站通常配备多台不同规格的空压机（离心机、螺杆机等），运行人员仅凭经验手动启停机组，缺乏基于实时负荷预测的智能决策手段。当产线用气负荷波动时，易出现两类问题：

"大马拉小车"：大功率机组长时间低负载运行，单机能效严重偏离最优工况区

频繁加卸载：机组启停切换过于频繁，不仅增加能耗，还加速设备磨损

目前传统SCADA系统仅做数据采集与展示，无法根据压力、流量等实时数据自动推理最优机组组合与加载率，导致系统综合能效偏低。

痛点二：设备健康管理被动滞后，突发停机影响生产

当前设备维护依赖定期点检和事后维修，缺乏对振动、温度、电流等关键参数的实时趋势监测与早期异常预警。轴承磨损、转子不平衡等渐进式故障无法被提前识别，往往在设备出现明显异常或突发停机后才被发现。对于连续性供气的空压站而言，一次非计划停机可能导致整个产线停摆，造成巨大的生产损失。

痛点三：喘振风险人工识别困难，设备安全存在隐患

离心式空压机在工况偏离设计点时易发生喘振，严重时可在数秒内造成叶轮损坏。运行人员依靠经验判断喘振边界，难以及时感知工况逼近危险区。当管网压力波动、进气温度变化或冷却系统异常时，人工响应滞后，存在设备损坏甚至安全事故的风险。缺乏基于实时参数的喘振边界动态预测与主动防护机制。

（三）赛题数据情况说明（以下数据提供方式二选一）

开发者可优先使用主办方提供的数据进行开发，如缺少数据或数据无法支撑，开发者可自行模拟数据即可。

a. 数据类型 — 8类数据：

设备运行参数（压力/流量/电流/功率/导叶开度等）

设备状态监测（振动/温度）

管网运行数据（母管压力/支路流量/压差等）

用气负荷数据（高峰/低谷/波动率）

环境参数（温度/湿度/大气压）

设备档案与性能曲线（含喘振边界线）

运行事件记录（启停/加卸载/报警/故障）

维护保养记录

b. 数据格式 — CSV时序数据 + JSON设备档案

c. 数据来源与脱敏 — 真实空压站SCADA系统，已完成企业名/设备号/位置脱敏

d. API接口 — 5个模拟REST API（设备状态/历史查询/控制指令/负荷预测/能效报告）

e. 训练数据包 — 含train/、test/、数据字典、示例代码

赛题任务与技术要求

（一）任务目标

本赛题要求参赛者基于COSMO Code AI 智能开发平台，设计并开发空压站多机协同节能调度 Agent，深度融合工业大模型的自然语言理解与推理能力、多目标优化算法、设备健康诊断与预测性维护技术，实现对空压站机群的智能调度、能效优化与安全防护，推动空压站从"人工经验调度"向"AI 智能决策"跨越式升级。

总体目标： 构建一个具备"感知-推理-决策-执行-学习"全链路能力的空压站智能调度 Agent，通过多源数据融合感知实时工况，运用复杂推理与多目标优化算法动态决策最优机组组合与负荷分配方案，联动 SCADA/PLC 等控制系统执行调度指令，同时具备设备健康诊断、喘振预警与自适应持续学习能力，实现空压站系统能效最优、供气最稳、运行最安全的三维目标。

具体目标分解如下：

1.实现空压站多机协同智能调度

基于实时用气负荷数据与设备特性曲线，通过多目标优化算法动态决策最优开机组合、加载率分配与压力设定值，实现：

系统综合能效提升 ≥ 6%（对比人工调度基准）

加载率偏离度 ≤ ±10%

"大马拉小车"工况时长下降 ≥ 60%

单站年用电成本降低 5%-10%

2.构建设备健康诊断与预测性维护能力

基于振动、温度、电流等关键参数的实时趋势分析，实现设备早期异常识别与劣化趋势预测：

离心机非计划停机次数下降 ≥ 50%

MTBF 提升 ≥ 30%

异常预警准确率 ≥ 90%，提前预警时间 ≥ 24 小时

3.建立喘振风险动态防护机制

基于实时运行参数与设备喘振边界曲线，动态预测工况逼近危险区风险：

喘振预警准确率 ≥ 90%

高危工况误操作事件 0 发生

预警提前时间 ≥ 30 秒

4.保障供气质量与系统稳定性

供气压力合格率 ≥ 99.5%

压力波动幅度下降 ≥ 30%

5.实现自然语言交互与可解释性

支持自然语言交互，关键决策过程应具备可解释性，方便运维人员理解与信任 AI 推荐方案。

6.具备自适应学习与持续优化能力

根据实际运行反馈数据持续迭代调度策略与模型参数，适应季节性负荷变化、设备老化等工况变化，实现"越用越聪明"的持续进化能力。

（二）关键技术指标

| 指标名称 | 指标分类 | 当前水平值% | 参赛项目目标值% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统综合能效提升率 | 基础指标 | 基准0% | ≥ 6% |  |
| 加载率偏离度 | 基础指标 | ±20% | ≤±10% |  |
| 供气压力合格率 | 基础指标 | 95% | ≥99.5% |  |
| 喘振预警准确率 | 基础指标 | 人工无法定量预警 | ≥90% |  |
| 非计划停机次数下降率 | 基础指标 | 基准0% | ≥50% |  |
| 调度方案生成时间（单次） | 基础指标 | 人工10-30分钟 | ≤60秒 |  |
| 自然语言指令理解准确率 | 基础指标 | — | ≥90% |  |
| 单站年用电成本降低率 | 加分指标 | 基准0% | 5%-10% |  |
| MTBF提升率 | 加分指标 | 基准0% | ≥30% |  |
| "大马拉小车"工况时长下降率 | 加分指标 | 基准0% | ≥60% |  |
| 压力波动幅度下降率 | 加分指标 | 基准0% | ≥30% |  |
| 异常预警提前时间 | 加分指标 | 事后发现 | ≥24小时 |  |
| 调度策略自适应迭代周期 | 加分指标 | 人工无迭代 | ≤7天 |  |
| 喘振预警提前时间 | 加分指标 | 人工无法预警 | ≥30秒 |  |
| 关键决策可解释性评分 | 加分指标 | — | ≥ 80分 |  |

（三）技术具体要求

1.平台基础要求

利用本赛题要求参赛者基于COSMO Code AI 智能开发平台节能型开发，完成数据治理、模型训练、场景编排、MCP集成、知识库构建等五大能力。

2）核心算法要求

| 算法模块 | 关键要求 |
| --- | --- |
| ① 用气负荷预测 | MAPE ≤ 8%，支持分钟级/小时级预测 |
| ② 多目标优化调度 | 开机组合+加载率+压力设定，实时滚动优化（5-15分钟），可解释性输出 |
| ③ 设备健康诊断 | 振动/温度/电流趋势分析，输出健康指数+剩余寿命RUL |
| ④ 喘振预警 | 风险分级（低/中/高），喘振边界在线修正 |

3．MCP 服务集成要求

5个必备 MCP 服务：负荷预测、调度优化、健康诊断、喘振预警、控制指令

4．自然语言交互要求

支持多轮对话、意图理解、方案修正

示例：用户输入"3号机组振动偏高，请优化调度"→ 智能体应能推理并生成完整方案

5．跨系统工具调用要求

调用 SCADA 查询数据、PLC 下发指令、EAM 调取维保计划、生成工单

全部通过天智平台 MCP 框架实现

6．可视化与可解释性要求

运行总览、优化对比、调度方案展示、健康趋势、喘振风险热力图

关键决策有逻辑链路展示

7．自适应学习要求

强化学习策略优化 或 增量学习模型更新

不影响在线服务稳定性

（四）需求功能与性能要求

1.感知能力

| 功能 | 关键指标 |
| --- | --- |
| 多源数据实时采集 | 读取延迟 ≤ 3秒 |
| 数据质量自动检测 | 准确率 ≥ 95% |
| 工况状态感知 | 识别准确率 ≥ 90% |
| 设备状态感知 | 刷新延迟 ≤ 5秒 |

2．决策能力

| 功能 | 关键指标 |
| --- | --- |
| 用气负荷预测 | MAPE ≤ 8%，≤ 10秒 |
| 最优机组组合决策 | ≤ 30秒 |
| 负荷分配决策 | 偏离度 ≤ ±10% |
| 压力设定值优化 | 波动下降 ≥ 30% |
| 多目标平衡决策 | 权重可配置，≤ 60秒 |
| 异常工况应急决策 | 应急响应 ≤ 10秒 |
| 维保计划决策 | ≤ 30秒 |

3．执行能力

控制指令生成 ≤ 5秒

指令下发 ≤ 3秒

执行反馈 ≤ 10秒

工单生成 ≤ 30秒

4．交互能力

自然语言理解准确率 ≥ 90%

多轮对话 ≥ 10轮

主动告警推送 ≤ 5秒

5．学习与自适应能力

策略迭代周期 ≤ 7天

设备特性曲线修正误差 ≤ 3%

6．整体性能要求

完整调度决策周期 ≤ 60秒

系统可用率 ≥ 99.9%

支持容器化部署

（五）参赛交付要求（示例）

1．初赛交付要求：

| 交付物 | 性质 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目方案书 | 必交 | 需求分析、总体设计、算法原理、平台集成方案、技术路线图，≥ 20页 |
| 技术演示材料 | 选交 | 方案亮点PPT，含初步验证数据 |
| 知识产权承诺书 | 必交 | 自主知识产权承诺 |

2．决赛交付要求：

| 交付物 | 性质 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ①原型系统 | 必交 | 基于COSMO Code的可运行智能体，容器化部署，含6大核心功能模块 |
| ② 技术报告 | 必交 | 完整架构图、算法详细说明、测试报告、工具链说明 |
| ③ 应用案例验证 | 必交 | 5-10分钟验证视频（含2个典型场景）+ 测试数据结果 |
| ④ 现场路演答辩 | 决赛当日 | 15分钟路演 + 10分钟专家提问 |
| ⑤ 知识产权说明 | 如有 | 专利/软著证明、开源协议说明 |